# 深圳市吉恩西实业有限公司

# 自行监测方案

2023年1月

一、企业信息

深圳市吉恩西实业有限公司成立于2004年3月15日，位于深圳市龙岗区龙城街道爱联嶂背路506号，拥有二条锌镍合金生产线和二条镀锌线，电镀种类包括镀锌镍合金和镀锌、主要从事电镀、五金件、螺丝、汽车部件、门窗件的生产。厂区现有员工约160人，年工作330天，每一天班，工作16小时。

二、企业自行监测开展情况说明

公司自行监测手段采用手工监测和自动监测相结合，开展自动监测的项目有废水中流量、化学需氧量、pH值、总磷、氨氮、总锌。其它未开展自动监测的废水和废气项目均采用手工监测。

废水中流量、化学需氧量、pH值、总磷、氨氮、总锌在排放口安装了自动监测仪器，对污染物进行实时监测。

手工监测内容，委托有资质第三方检测机构开展手工监测。

三、自行监测方案

公司自行监测类型包含废水、有组织废气、无组织废气和噪声，采取手工监测的方式开展自行监测，自行监测指标委托有资质的单位开展手工监测。

（一）废水监测内容

1、废水监测点位信息

废水监测点位情况见表1及附图。

表1 废水监测点位信息表

| 排放口编号 | 排放口监测点名称 | 监测点地理位置 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |
| DW001 | 综合废水排放口 | 113度 53分 25.26秒 | 22度 45分 3.20秒 |  |
| DW004 | 生活污水排放口 | 113度 53分 19.86秒 | 22度 45分 1.04秒 |  |

2、废水监测指标及监测频次

根据技术规范，生活污水不做监测要求，生产废水监测指标及监测频次情况见表2。

表2废水监测指标及频次一览表

| 污染类型 | 监测点位 | 监测指标 | 监测设施 | 监测频次 | 自动监测仪器 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 是否与环保部门联网 | 是否委外监测或运维 |  |
| 废水 | DW001废水排放口监测点 | 流量 | 自动 | 4次/日 | 是 | 是 | 自动监测设备故障期间进行手工监测，监测频次为1次/6小时 |
|  |  | 化学需氧量 | 自动 | 4次/日 | 是 | 是 |  |
|  |  | pH值 | 自动 | 4次/日 | 是 | 是 |  |
|  |  | 总磷 | 自动 | 4次/日 | 是 | 是 |  |
|  |  | 总锌 | 自动 | 4次/日 | 是 | 是 |  |
|  |  | 氨氮 | 自动 | 4次/日 | 是 | 是 |  |
|  |  | 总氮 | 手工 | 1次/月 | / | / |  |
|  |  | 石油类 | 手工 | 1次/月 | / | / |  |
|  |  | 悬浮物 | 手工 | 1次/月 | / | / |  |
| 废水 | DW002 | 总镍 | 自动 | 4次/日 | 是 | 是 |  |
| 废水 | DW005 | 总铬 | 自动 | 4次/日 | 是 | 是 |  |

3、废水监测分析方法和仪器

废水监测分析方法及仪器情况见表3。

表3废水手工监测分析方法及仪器一览表

| 序号 | 监测指标 | 监测分析方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量 | 流量计法 | 流量计 |
| 2 | pH值 | 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 | SX751 pH/ORP/电导率/溶解氧测量仪 |
| 3 | 化学需氧量 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2002年 快速密闭催化消解法（B）3.3.2（3） | 50.00mL滴定管 |
| 4 | 氨氮（NH3-N） | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 |
| 5 | 总磷 | 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 | 紫外可见分光光度计 |
| 6 | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法 GB 11901-1989 | 电子天平 |
| 7 | 石油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018 | OL580红外测油仪 |
| 8 | 总锌 | 《水质 32种元素的测定 电感耦合 等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015 | ICAP 7200 电感耦合等离子体 发射光谱仪 |
| 9 | 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法》HJ 636-2012 | UV-5200 紫外可见分光光度计 |
| 10 | 总镍 | 《水质 32种元素的测定 电感耦合 等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015 | ICAP 7200 电感耦合等离子体 发射光谱仪 |
| 11 | 总铬 | 《水质 32种元素的测定 电感耦合 等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015 | ICAP 7200 电感耦合等离子体 发射光谱仪 |

4、废水污染物排放标准及限值

公司外排废水执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级标准，执行的标准及限值见表4。

表4废水污染物排放标准及限值一览表

| 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 排放浓度限值(mg/L) |
| DW001 | 废水总排口 | pH | 电镀水污染物排放标准DB 44/1597-2015表2 珠三角排放限值 | 6-9 |
|  |  | 悬浮物 |  | 30 |
|  |  | CODcr |  | 80 |
|  |  | 氨氮 |  | 15 |
|  |  | 总磷 |  | 1.0 |
|  |  | 总氮 |  | 20 |
|  |  | 总锌 |  | 1.0 |
|  |  | 石油类 |  | 2.0 |
| DW002 | 排口 | 总镍 | 电镀水污染物排放标准DB 44/1597-2015表2 珠三角排放限值 | 0.5 |
| DW005 | 排口 | 总铬 | 电镀水污染物排放标准DB 44/1597-2015表2 珠三角排放限值 | 1.0 |

（二）废气监测内容

1、废气监测点位、监测指标及监测频次

废气主要为有组织废气和无组织废气。监测点位、监测指标及监测频次情况分别见表5、表6及附图。

表5有组织废气监测点位信息表

| 排放口编号名称 | 监测点位地理位置 |  | 排气筒高度（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |
| DA001-DA002废气排放口 氯化氢-氮氧化物 | 114度 14分 6秒 | 22度 41分 33秒 | 15 |  |
| DA001-DA002废气排放口 氯化氢-氮氧化物 | 114度 14分 4秒 | 22度 41分 35秒 | 15 |  |
| DA003-DA004废气排放口 铬酸雾 | 114度 14分 6秒 | 22度 41分 35秒 | 15 |  |

表6废气监测指标及频次一览表

| 污染类型 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | DA001-DA002-DA003-DA004有组织废气排放口 | 氯化氢 | 1次/半年 |
|  |  | 氮氧化物 | 1次/半年 |
|  |  | 铬酸雾 | 1次/半年 |
| 无组织废气 | 厂界，监测点位根据监测时气象条件确定 | 氯化氢 | 1次/年 |
|  |  | 氮氧化物 | 1次/年 |
|  |  | 铬酸雾 | 1次/年 |

2、废气监测分析方法和仪器

废气监测分析方法及仪器情况见表7。

表7废气监测分析方法及仪器一览表

| 序号 | 监测指标 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯化氢 | 氯化氢，《固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法》HJ 548-2016； | 离子色谱仪 |
| 2 | 氮氧化物 | 氮氧化物；《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014； | 烟尘烟气分析仪 |
| 3 | 铬酸雾 | 铬酸雾：《固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法》HJ/T 29-1999； | ；可见分光光度计 |
| 4 | 铬酸雾 | 铬酸雾：《固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法》HJ/T 29-1999； | ；可见分光光度计 |

3、废气污染物执行排放标准及限值

有组织和无组织废气污染物排放执行的标准及限值分别见表9、表8。

表8有组织废气污染物排放标准及限值一览表

| 序号 | 监测指标 | 排放浓度mg/m³ | 排放速率kg/h | 排放口高度 | 排放口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯化氢 | 1.42 | 0.032 | 15米 | DA001-DA002 |
| 2 | 氮氧化物 | 3 | 0.068 |  |  |
| 5 | 铬酸雾 | 0.005 | 0.000064 | 15米 | DA003-DA004 |
| 6 | 铬酸雾 | 0.005 | 0.000064 |  |  |
| 备注：排气筒高度未高出周围200m半径范围的建筑5m以上，排放速率按50%执行。 |  |  |  |  |  |

表9无组织废气污染物排放标准及限值一览表

| 序号 | 监测指标 | 执行排放标准名称 | 排放标准限值mg/Nm3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铬酸雾 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） | 0.006 |
| 2 | 硫酸雾 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） | 1.2 |
| 3 | 氯化氢 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） | 0.20 |
| 4 | 氮氧化物 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） | 0.12 |

（三）厂界环境噪声监测内容

厂界环境噪声自行监测频次每年1次，夜间不生产，于厂界东南西北外1米处进行监测，监测时段昼间1次，监测仪器为多功能声级计，厂界环境噪声执行排放标准及限值见表10。

表10厂界环境噪声排放标准及限值一览表

| 执行标准名称 | 监测位置 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 | 厂界 | 65dB（A） | 55 dB（A） |

四、监测点位图

见附图。

五、采样和样品保存方法

监测单位根据监测方案所确定的采样点位、采样频次、时间，按照符合国家规定的方法进行采样。样品运输过程中要采取保障措施，保证样品性质稳定、避免玷污、损失和丢失。样品接收、核查和发放各环节应受控，样品交接记录、采样标签及其包装应完整。发现样品异常或处于损坏状态应如实记录，并尽快采取补改措施，必要时重新采样。样品保存应分区存放，并有明显标志，保存条件符合相关标准、规范。

（一）自动监测

采用自动监测的废水监测指标按照 《水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）》（HJ/T 353-2007） 、《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》（HJ/T 354-2007）、《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T 355-2007）、《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》（HJ/T 356-2007 ）以及《城镇生活污水排放标准》（GB 18918-2002） 相关规定执行。

（二）手工监测

1、废水污染物采样和样品保存方法

采用手工监测的废水监测指标采样和样品保存方法按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009） 和《水质 采样方案设计技术规定》（HJ 495-2009）以及《城镇生活污水排放标准》（GB 18918-2002）相关规定执行。

2、有组织废气污染物采样和样品保存方法

采用手工监测的有组织废气监测指标采样和样品保存方法按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T 373-2007）相关规定执行。

3、无组织废气污染物采样和样品保存方法

采用手工监测的无组织废气监测指标采样和样品保存方法按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）相关规定执行。

4、厂界环境噪声监测采样方法

厂界环境噪声的采样方法按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关规定执行。

六、质量保证与质量控制

按照 《排污单位自行监测技术指南   总则》（HJ 819-2007）  要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。

（一）手工监测自测项目根据自行监测的工作需求，设置监测机构，梳理监测方案制定、样品采集、样品分析、监测结果报出、样品留存、相关记录的保存等监测的各个环节中，制定保证监测工作质量的工作流程、管理措施与监督措施，建立自行监测质量体系。

1、监测部门

自行监测部门具有与监测任务相适应的技术人员、仪器设备和实验室环境，明确监测人员和管理人员的职责、权限和相互关系，采用适当的措施和程序保证监测结果准确可靠。

2、监测人员

配备满足工作要求的技术人员，规范监测人员录用、培训教育和能力确认/考核等活动，建立人员档案，并对监测人员实施监督和管理，规避人员因素对监测数据正确性和可靠性的影响。

3、监测设施和环境

根据仪器使用说明书、监测方法和规范等的要求，配备必要的辅助设施如除湿机、空调、干湿度温度计等辅助设施，以使监测工作场所条件得到有效控制。

4、监测仪器设备和实验试剂

配备符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备、标准物质和实验试剂。

监测仪器性能符合相应方法标准或技术规范要求，根据仪器性能实施自校准或者检定/校准、运行和维护、定期检查。

标准物质、试剂、耗材的购买和使用情况建立台账予以记录。

5、监测方法技术能力验证

组织监测人员按照其所承担监测指标的方法步骤开展实验活动，测试方法的检出浓度、校准（工作）曲线的相关性、精密度和准确度等指标，实验结果满足方法相应的规定以后，确认该人员实际操作技能满足工作需求，能够承担测试工作。

6、监测质量控制

编制监测工作质量控制计划，选择与监测活动类型和工作量相适应的质控方法，包括使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，定期进行质控数据分析。

7、监测质量保证

按照监测方法和技术规范的要求开展监测活动，若存在相关标准规定不明确但又影响监测数据质量的活动，编写《作业指导书》予以明确。

编制工作流程等相关技术规定，规定任务下达和实施，分析用仪器设备购买、验收、维护和维修，监测结果的审核签发、监测结果录入发布等工作的责任人和完成时限，确保监测各环节无缝衔接。

设计记录表格，对监测过程的关键信息予以记录并存档。

定期对自行监测工作开展的时效性、自行监测数据的代表性和准确性、管理部门检查结论和公众对自行监测数据的反馈等情况进行评估，识别自行监测存在的问题，及时采取纠正措施。管理部门执法监测与排污单位自行监测数据不一致的，以管理部门执法监测结果为准，作为判断污染物排放是否达标、自动监测设施是否正常运行的依据。

（二）委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测的项目，对检（监）测机构的资质进行确认。

（三）废水自动监测设施按照  《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T 355-2007） 和《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》（HJ/T 356-2007）要求开展质量保证与质量控制工作。

七、自行监测信息公开

公司属于重点管理排污单位，排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第 31 号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81 号）执行。

附图：监测点位示意图

深圳市吉恩西实业有限公司监测点位图